Calcolo del costo del pezzo per il confronto tra cicli di lavorazione diversi

La  metodologia  di seguito descritta ha lo scopo di poter confrontare due cicli di lavorazione diversi. pertanto il costo del grezzo (supponendo che sia identico nei due casi) viene trascurato.

I costi esposti nelle tabelle sono indicativi.

Per ogni operazione occorre calcolare i tempi attivi e passivi mediante le formule e le tabelle del testo.

Il costo di ogni operazione di trasporto da macchina  a macchina si trascura per semplicita'.

Facendo riferimento al paragrafo 8.8.1 del testo si ha:

# Costo unitario del posto di lavoro     Cp = Co + Cm + Ca

dove

Co = costo mano d’opera = 20 euro/ora

Cm = costo orario macchina utensile (ricavare da  tabella )

(valori stimati nel caso di ammortamento su 5 anni e lavoro su due turni)

| Macchina | Cm (euro/ora) |
| --- | --- |
| Tornio parallelo | 0,08 |
| Tornio CNC | 1 |
| Trapano a montante | 0,05 |
| Fresatrice universale | 0,35 |
| Centro di lavorazione CNC 4 assi | 3 |

Ca = costo orario attrezzatura.  Per semplicita’ si assumono i seguenti valori indicativi:

autocentrante						 Ca = 0,06  euro/ora

trascinatore frontale e contropunta    			 Ca = 0,02  euro/ora

attrezzatura speciale per trapano o fresatrice			 Ca =  0,1    euro/ora

attrezzatura speciale per centro di lavorazione		 Ca =  0, 2   euro/ora

T = durata utensile  = per semplicita' costante e pari a 15 minuti

tu = tempo arresto macchina per cambio utensile usurato  :  valore medio indicativo =  0,5 minuti

Cut = costo utensile relativo alla durata T valori indicativi da tabella

(per utensili riaffilabili si suppongono due affilature)

| ## Utensile | Cut (euro) |
| --- | --- |
| Utensile da tornio con inserto | 2 |
| Fresa frontale con inserti piccolo diametro | 20 |
| Fresa a codolo HSS piccolo diametro | 25 |
| Punta elica HSS | 2,5-5 |
| Maschio a macchina | 15 |
| Punta da centri | 2,5-5 |